第一章

- 三大网络:电信网络，有线电视网络，计算机网络

- 互联网的两个重要基本特点:连通性和共享性

- 计算机网络中节点就是指终端设备，如PC机，交换机等

- 计算机网络由节点和链路组成

- 互联网第一个发展阶段是由单个网络变成连联网

- 互联网第二个发展阶段是构成了3级结构的互联网，即主干网，地区网，校园网(或企业网)

- 互联网第三个发展阶段形成了全球范围的多层次ISP结构互联网

- ISP:网络服务提供者

- 网络通信方式通常划分为两大类:C/S和P2P

- 电路交换的效率最高

- 广域网WAN 城域网MAN 局域网LAN 个人区域网PAN

- 数据存储基本单位B，1B=8b

- 在数据存储方面，1 K=210。在时间上，1 K=1000

- 带宽是指网络通道最高数据率，实际带宽(吞吐量)要比带宽小得多

- 时延带宽积=传播时延*带宽

- 往返时间RTT=传正时间+处理时间+排队时延+传反时间

- 时延D=D0/1-U。D0指空闲时延，U指利用率。利用率越高，时延越大

- OSI七层协议体系结构，是互联网协议框架，实际使用的是TCP/IP四层协议

- 协议三要素:语法(结构或格式)，语义(控制信息)，同步(实现顺序)

- TCP协议:提供可靠数据传输

- UDP协议:不可靠

- FTP端口:20 21

- tellnet端口:23

- 互联网的组成：边缘部分（用户以及主机）和核心部分（网络以及路由器

- 运输层的两大主要协议：TCP和UDP

第二章

- 物理层特性:机械特性，功能特性，过程特性(功能出现顺序)，电气特性

- 单工通信:一个方向通信

- 半双工通信:通信双方都可以发送信息，但不能双方同时发送

- 全双工通信:双方可以同时发送和接收信息

- 调制:基带调制(变换信号仍然是基带信号，用于网络信号调制) ，带通调制

- 带通调制方法:调幅(载波振幅随机带数字信号变化)，调频(载波的频率随机带数字信号变化)，调相(载波初始相位随机带数字信号变化)

- 双绞线传输距离为100m

- 绞和度越高的双绞线能够用越高的数据率传输数据

- 无屏蔽双绞线:UTP 屏蔽双绞线:STP

- 非引导性传输媒体:无线电波

- 信道复用技术分为频分复用和时分复用，频分复用的各路信号在同样的时间占不同宽带资源，时分复用的所有用户在不同时间占用相同的宽带资源

- 统计时分复用器(STDM)能够提高信道的利用率（随机时间）

- 数据通信系统的三大部分：源系统、目的系统、传输系统

- 物理层下的两大传输媒介：导引型和非导引型

- 两种线序：7-568A/B

- 光缆：单模（折射、小径芯、长传输、激光发射）多模（反射、大径芯、短传输、二极管发射）

第三章

- 数据链路层的三个基本问题:封装成帧，透明传输，差错检测

- 封装成帧:在IP数据报前后分别添上首部，尾部构成完整的帧

- PPP点对点协议满足的需求:简单，封装成帧，透明性，多种网络层协议，多种类型链路，差错检测，检测连接状态，最大传送单元，网络层地址协商，数据压缩协商

- 网络的拓扑结构:星形，环形（局域网的拓扑），总线形

- 以太网的两个重要标准:DIX Ethernet V2是第一个局域网的归约，IEEE 802.3是第二个IEEE的以太网标准

- 逻辑链路控制LLC层与媒体无关

- CSMA/CD协议要点:多点接入(总线型网络)，载波监听(边发送边监听)，碰撞检测

- 集线器特点:有许多端口，工作在物理层，不对数据进行解封装操作

- 硬件地址又称物理地址或mac地址，是固化在适配器的ROM中，48位二进制，12位十六进制，前六位是厂商号，后六位是设备号

- 有效mac帧长度:64-1518，最后一个字段是4字节的帧检验序列FCS

- 交换机工作特点：（1）维护MAC地址表（2）开始为空表（3）根据源MAC填表（4）不可做为广播地址（5）表里找不到就泛洪（泛洪就是广播）

- 100BASE-T以太网含义是100Mbit/s：传输速率；BASE：基带传输；T：双绞线；

第四章

- IP地址是由32位二进制表示，可转化点分十进制x.x.x.x分为四组

- A类IP地址前8位是网络位，B类IP地址前16位是网络位，C类IP地址前24位是网络位

- IP地址的特点:每个ip地址都有网络前缀和主机号两部分组成;IP地址是标志一台主机(或路由器)和一条链路的接口;用交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络;互联网同等对待每一个IP地址

- ARP协议:通过IP了解mac地址。 PC机段命令:arp -a;路由器端命令:show -arp

补充简答题：

1.怎么理解子网划分

子网划分是将一个大的网络划分为多个较小的子网络的过程。

目的：一是提高 IP 地址的利用率。二是便于网络管理。三是增强网络安全。

原理：主要是通过修改子网掩码来实现。

2.路由器交换机路由器的区别

路由器和交换机主要有以下区别：

功能不同

交换机：主要用于在同一个局域网内连接设备，实现设备之间的数据交换。它工作在数据链路层，主要功能是构建一个局域网内部的高效通信环境，让同一网络内的设备能够快速地相互通信。

路由器：用于连接不同的网络，它工作在网络层，根据 IP 地址进行数据包的转发，把数据包从源网络传输到目标网络。

数据处理层次不同

交换机：主要基于 MAC 地址进行数据处理，它维护着一个 MAC 地址表，通过学习设备的 MAC 地址来记录设备

路由器：基于 IP 地址和子网掩码进行数据处理，它有一个路由表，里面包含了网络的 IP 地址信息以及对应的下一跳路由器或目标网络的直接连接信息

3.怎么理解网络体系结构

网络体系结构是网络的层级式结构模型（分层结构），其中每一层都建立在下一层的基础上，且各层之间相互协作。它定义了各层的功能、协议和接口，使不同网络设备能按统一规则通信，如常见的 OSI 七层模型或 TCP/IP 四层模型，通过分层实现复杂网络系统的模块化设计、易于扩展和维护。

4.什么是封装与解封装

封装是发送方将高层数据添加协议首部（和尾部）后交给下层处理的过程，首部包含控制信息，用于接收方解封装；

解封装是接收方逐层去除首部（和尾部），还原数据的过程。它们保障数据在传输中的完整性和正确性。

- 简述电路、分组与报文交换

电路交换通过建立专用电路实现数据传输，线路独占；

分组交换将数据分块，动态选择路径，共享信道资源；

报文交换以完整报文为单位，需存储转发，适合非实时大数据传输。

- 局域网模型简述

局域网模型通常采用简化的 TCP/IP 或 OSI 模型，主要包含物理层、数据链路层和网络层。（物理层负责传输比特流，确定电气接口等；数据链路层使用 MAC 地址进行局域网内设备通信，常用设备有交换机、网卡；网络层在跨子网局域网通信时起作用，涉及 IP 地址，路由器用于不同子网间通信。）

- 什么是CSMA/CD

CSMA/CD（载波监听多路访问/碰撞检测）是一种局域网媒体访问控制方法。设备发送数据前先监听信道，若空闲则发送数据；若忙则持续监听，直到信道空闲。若发送中检测到碰撞（多个设备同时发送数据致信号冲突），则立即停止发送，并随机延迟后重试，以共享信道资源并避免数据传输冲突。

- 子网掩码与变长子网掩码简述

子网掩码用于区分 IP 地址中的网络部分和主机部分，通过与 IP 地址进行按位与运算确定网络地址。

变长子网掩码是对传统子网掩码的灵活扩展，允许不同子网根据实际需求设置不同长度的子网掩码，适应不同规模的子网需求。

- 简述ARP协议

ARP（地址解析协议）用于将网络层 IP 地址解析为数据链路层 MAC 地址。当设备要通信时，若目标 IP 不在路由表内，会发送 ARP 请求广播（包含目标 IP），目标设备收到后回复 ARP 响应，告知自身 MAC 地址，建立 IP 与 MAC 的绑定，完成地址解析，以便进行后续通信。