没问题，趁着手感火热，我们一口气把 实验 3：增加 FTP 服务器 也拿下！

这个实验稍微有点不同，拓扑图中原本没有画 FTP 服务器，所以我们需要先手动添加一台，然后再做精准的端口映射。

以下是详细的操作步骤和命令：

第一步：添加并配置 FTP 服务器

1. 添加设备与连线

- 在软件左下角的设备栏中，拖一台新的 Server-PT 到拓扑图左侧的服务器区。

- 用直通线（黑色实线）将这台新服务器的 Fa0 接口，连接到 Switch1 的空闲接口上（比如 Fa0/3）。

2. 配置基础 IP

点击这台新的 FTP 服务器，进入 Desktop -> IP Configuration，按照我们之前的规划填好：

- IP Address: 10.33.200.20

- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 10.33.200.254 (防火墙的 DMZ 接口 IP)

3. 开启并设置 FTP 服务

- 切换到 Services 选项卡，在左侧列表中点击 FTP。

- 确保服务状态是 On。

- 在账号设置区，根据实验要求，将用户名设置为 132，密码也设置为 132 。

- 勾选下方所有的权限框（Write, Read, Delete, Rename, List）。

- 点击 Add (添加) 按钮保存这个账号。

第二步：配置静态 NAT 端口映射

我们需要把这台 FTP 服务器专门用于传输的端口（20 和 21）映射到公网上 。我们给它分配的公网 IP 是 206.33.5.20。

进入 出口路由器 (2911 出口) 的 CLI 界面，敲入以下命令：

Plaintext

enable

configure terminal

! 映射 FTP 的控制端口 (21)

ip nat inside source static tcp 10.33.200.20 21 206.33.5.20 21

! 映射 FTP 的数据端口 (20)

ip nat inside source static tcp 10.33.200.20 20 206.33.5.20 20

第三步：外网测试与截图

这是拿分的关键一步，要求外网主机能访问这台新搭的服务器 。

- 打开 外网主机 的 Desktop -> Command Prompt (命令提示符)。

- 输入命令尝试连接 FTP：

ftp 206.33.5.20

- 稍等片刻，系统会提示你输入用户名（User），输入 132 并回车。

- 接着提示输入密码（Password），输入 132 并回车 (注意：输入密码时屏幕上不会显示任何字符，这是正常的，输完直接回车就行)。

- 如果看到类似 Logged in 或者出现 ftp> 的提示符，说明连接成功了！

- 立刻把这个成功的画面截图 保存下来 。

- 测试完成后，可以输入 quit 退出 FTP 模式。

第四步：填写实验报告表格

最后，把你操作的内容填到实验报告第三个表格中 ：

| 转换前地址 | 转换后地址 |
| --- | --- |
| 10.33.200.20:20 和 10.33.200.20:21 | 206.33.5.20:20 和 206.33.5.20:21 |

搞定！这三步走完，你的实验 3 就完美结束了。准备好了咱们就直接冲最后一个实验 4（DHCP 和 域名解析）！

没问题，抓紧时间，我把最后的 实验4（DHCP与域名设置） 和 实验总结 一次性全给你，你直接照着敲和截图！

实验 4：门诊和住院网段设置DHCP及域名解析

这个实验我们要让内网的电脑自动获取 IP，并通过域名访问网页。

第一步：在三层交换机上配置 DHCP

进入中间那个 三层交换机 的命令行，把门诊和住院的地址池建好：

Plaintext

enable

configure terminal

! 开启 DHCP 服务

service dhcp

! 1. 配置门诊 DHCP 池

ip dhcp pool MENZHEN

network 10.33.0.0 255.255.254.0

default-router 10.33.0.254

dns-server 10.33.200.100

exit

! 2. 配置住院 DHCP 池

ip dhcp pool ZHUYUAN

network 10.33.2.0 255.255.255.0

default-router 10.33.2.254

dns-server 10.33.200.100

exit

第二步：终端获取地址并截图

- 点开底下的 门诊1 或 住院1 电脑。

- 进入 Desktop -> IP Configuration。

- 把原来的 Static (静态) 点成 DHCP。

- 等两秒钟，看到成功获取到了 10.33.x.x 的地址、掩码、网关和 DNS（10.33.200.100）。

- 立刻把这个成功获取 IP 的画面截图！

第三步：配置 DNS 域名服务器

- 在拓扑图左侧点击 DNS 服务器 (Server-PT DNS)。

- 进入 Services -> DNS。

- 将 DNS Service 选为 On。

- Name (域名): 填入 www.hospital.com

- Address (地址): 填入 WWW 服务器的 IP 10.33.200.10

- 点击 Add 保存。

(验证：你可以用门诊的电脑打开 Web Browser，地址栏输入 www.hospital.com，能打开网页就算完美成功。)

4、实验总结 (直接复制这段稍微改改就行)

你可以直接参考以下模板写入报告的总结部分：

在本次综合网络实验中，我成功完成了医院底层网络IP与VLAN的规划与配置，并重点实践了NAT（网络地址转换）与各项网络服务。

- PAT实验：通过配置动态重载（Overload），成功实现了内网（门诊与住院子网 10.33.0.0/22）多台主机共享单一公网出口IP（206.33.5.1）访问Internet的功能，验证了PAT在节约公网IP资源方面的巨大作用。

- 静态NAT实验：通过将内网WWW服务器与FTP服务器的内网IP及指定端口（80、20、21）静态映射到公网IP，实现了外网主机对内部DMZ区服务器的安全访问，掌握了端口级映射与全局映射的区别。

- DHCP与DNS实验：在核心三层交换机上成功部署了DHCP服务，实现了内网终端IP地址的自动化分配；同时配置了DNS服务器，实现了通过 www.hospital.com 域名访问内部Web服务，提升了网络使用的便捷性。

整体实验逻辑连贯，加深了我对内外网边界路由、访问控制以及地址转换技术的理解。

快去复制配置和截图吧，趁电脑还没关机，祝你实验满分通过！如果还有需要补充的随时找我。