实验十 医院综合组网实验

- 医院拓扑图：

- 医院组网要求

- 网络联通性配置

2、内网用户192.*.0.0/24，需求如下：

门诊：100

住院：50

办公：10

设备管理地址网段：172.31.10.0/24内网网络设备网络管理（服务器区域交换机不需要管理地址）：按拓扑上交换机分

互连地址网段：172.31.30.0/24

  - 服务器地址：

10.41.222.0/24 ，WWW服务器地址:10.41.222.100，DNS服务器地址为10.41.222.101，主机能够访问www服务器域名（域名：www.tcm.com）

4、内网使用OSPF，查看所有三层设备路由表截图

5、拓扑标注设备名称，地址，标注网段，标注三层设备接口地址。配置内网路由器和交换机名称，线路密码，远程控制台密码和使能密码。

7、网络管理配置

7.1配置温江1号楼号交换机、温江核心三层交换机和12桥路由器的主机名，控制台密码，使能密码和虚拟控制台密码。密码：2026。

7.2在12桥路由器做配置，只允许门诊远程登陆12桥路由器，查看路由器远程登陆配置并截图

8、填写地址规划表

| 子网编号 | 子网描述 | 所需主机地址数量 | 网络号 | 掩码 | 网关地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写路由表

| 设备名称 | 目的地址 | 下一跳 | 送出接口 |
| --- | --- | --- | --- |

9、为防火墙配置标准ACL，只允许12桥办公主机远程访WWW服务器。

9.1查看防火墙的ACL配置，并截图。

9.2查看防火墙ACL的接口应用，并截图

三、测试

1、在拓扑图上标注网段，地址，并截图。

2、门诊PING DNS， 截图

住院 PING DNS， 截图

办公 PING DNS   截图

住院 PING 办公  截图

- 办公和门诊PING WWW服务器，并截图

- 办公和门诊浏览器访问WWW.TCM.COM，并截图

4、住院远程登陆12桥路由器，并截图

办公主机远程登陆12桥路由器，并截图

门诊主机远程登陆12桥路由器，并截图

5、办公远程登陆温江1栋接入二层交换机，截图