实验4DHCP实验网络

学号：                姓名：

班级：                周次：

本练习着重于基本三层交换机之间配置。编址方案已经预先确定。当所有设备配置完毕后，您将测试端到端的连通性并检查配置。

### 学习目标：

- 对设备执行基本配置。

- 配置基于三层交换机的VLAN之间路由。

- 测试连通性并检查配置。

- 在拓扑图上标注

理论知识：

  - SVI接口：交换机虚拟接口 （Switch Virtual Interface）路由端口，可设置IP地址

  - 在三层交换机创建每个VLAN的SVI接口

  - 在每个SVI上配置IP地址，作为对应VLAN内主机的网关

  - 在三层交换上利用路由功能解决VLAN间通信

  - 在三层设备上配置路由

  - 为服务器配置网页服务和DNS服务

### 任务 1：设备布线。

  - 根据拓扑结构进行网络布线

  - 同一个工作区同一个VLAN

  - 在拓扑图上标注地址，网段

  - 地址段分配

- 门诊：vlan 10 10.*.0.0/24

- 住院：vlan 20 10.*.1.0/24

- 收费：10.*.2.0/24

- 互联地址：172.31.0.0/28

- 服务器：210.41.222.0/24

- WWW:.5

- DNS..10

- 出口路由器到ISP:

- 222.210.222.0/29

- 外网：200.100.100.0/24

- 最小地址：依次给主机

- 最大地址：网关*为学号后三位

### 任务 二：配置

- 1、PC机配置

- 2、二层交换机配置，同时标注出接口类型

- 3、三层交换机配置SVI地址

- 4、三层交换机启动路由功能

- 5、配置各三层设备路由

### 任务三：测试与截图

- 拓扑图截图

- 收费 PING外网，截图

- 住院2 PINGWWW服务器，截图

- 门诊1用浏览器访问WWW服务器网页，截图

- SHOW IP ROUTE 查看所有三层设备路由表  截图

任务四：表格填写

服务器分配表

| 服务器列表 | 服务器名 | 启用服务 | IP地址 | 掩码 | 网关地址 | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器1 | Ser-DNS |  |  |  |  |  |
| 服务器2 | Ser-WWW |  |  |  |  |  |

服务配置表

| 服务 | 配置 |  |
| --- | --- | --- |
| DNS | 域名： | IP地址： |
| WWW | 首页： index.html | 显示信息： |

### 任务五：DHCP

为温江用户配置自动获取IP地址

### 任务六：温江改成三成结构，增加汇聚交换机

### 任务七：增加FTP服务器，设置登录用户名为321 密码为321

### 任务八：测试和验证

1、三层设备路由表截图

2、DHCP获取地址截图

3、DHCP配置截图

4、住院2访问FTP服务器截图

5、外网主机用浏览器访问WWW服务器域名截图

6、收费和门诊访问外网主机截图