Router>enable  用户模式进入特权模式

Router#erase startup-config   清除配置

Router#reload  重启

Router>enable

Router#config term   进入全局配置模式

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Router1 设备更名

Router(config)# no ip domain-lookup  禁用DNS查找

Router(config)# banner motd（login）#   #  配置消息标语

Router1(config)#enable password password 使能口令

Router1(config)#enable secret password 使能加密口令

Router1(config)#line console 0  配置控制台口令

Router1(config-line)#password password

Router1(config-line)#login

Router1(config-line)#line vty 0 4  配置虚拟控制终端口令（TELNET 口令）

Router1(config-line)#password password

Router1(config-line)#login

Router1(config-line)#int fa0/0  配置接口（以太网口）

Router1(config-if)#ip address address subnet_mask Router1(config-if)#no shutdown  端口启用

Router1(config-if)#description connection to host1 端口描述

Router1(config-if)#interface fa0/1

Router1(config-if)#description connection to switch1

Router1(config-if)#ip address address subnet_mask  Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#interface fa0/ID 配置路由器子接口

Router1(config-if)# encapsulation dot1Q VLAN ID

Router1(config-if)#ip address address subnet_mask  Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#interface S0/0/0  配置串口

Router1(config-if)#description connection to switch1

Router1(config-if)#ip address address subnet_mask

Router1(config-if)#clock rate 64000  时钟速率

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit 返回上一级模式

Router(config)#ip route network-ip subne-tmask next-hop-ip | exit-intf  配置静态路由

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 exit-intf|next-hop-ip  配置默认路由

Router1(config)#end  退出配置返回特权模式

Router1# copy running-config startup-config 保存配置
Router1# show ip route  查看路由表
Router1# show ip interface brief   查看接口信息
Router1#  ping