- 求下列地址所在网段的网络地址、广播地址和子网掩码，请写出具体解题过程
A:172.16.10.255 /16

B:192.168.1.47/27

| 地址 | 网络号 | 掩码 | 可用地址范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | 172.16.0.0-172.16.255.255 |
| B | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.32-192.168.1.255 |

解题过程:

A:因为该IP地址实际为B类，所以网络号为就是二进制前16位，转为十进制即172.16.0.0

网络号为二进制前16位，所以掩码前16位都是1，其余为0，转为十进制即255.255.0.0

可用地址范围是从网络号到广播地址的地址范围，即172.16.0.0-172.16.255.255

B:该地址用CIDR方法表示。网络号为二进制下前27位，将原IP转为二进制，将27位之后的都改为0，即为网络号，转为十进制为192.168.1.32。网络号为IP前27位，所以掩码前27位都是4，其余为0，转为十进制为255.255.255.224

可用地址范围解法同A

- 请问下列地址中哪些地址在同一网段内，写出解题思路

192.168.10.34/28
192.168.10.53/28
192.168.10.31/28
192.168.10.61/28

解题思路：

只需判断网络号是否相同。以上IP地址均为28位网络号，分别写出二进制下的IP地址为：

11000000.10101000.00001010.00100000

11000000.10101000.00001010.00110101

11000000.10101000.00001010.00011111

11000000.10101000.00001010.00111101

所以在同一网段为192.168.10.53和192.168.10.61

- 请问下列地址是否可以分配给主机，为什么？请写出具体解题过程
A:192.168.10.31/28
B:172.16.10.255/19

解题思路：

A不能分配给主机。因为A二进制下的IP地址为11000000.10101000.00001010.00011111，其主机号每一位都是1，代表这个IP地址为广播地址，不能分配给主机。

B可以分配给主机。因为B二进制下的IP地址为10101100.00010000.00001010.11111111，该地址既不是网络号也不是广播地址，所以可以分配给主机。