实验十五 小型医院组网（单臂路由）

一、背景

一个医院有2个院区，

（一）温江院区三层楼，每层楼一个交换机用于接入用户，从上级获取一段IP地址： 10.128.*.64/26（其中*为学号后三位），要求进行一下地址规划。

- 每层楼都有办公室，收费室和门诊室，其中三层楼的门诊室共26台主机，三层楼的收费是共12台主机，三层楼的办公室共10台主机

要求相同业务区域，在一个广播域。每层楼均有一台交换机用于接入用户，每层楼的每个业务区域用一台主机表示。

- 在三楼机房有一台路由器和若干交换机用于各区域之间的互相访问，但路由器可用接口只剩余1口。

（二）十二桥院区有住院部，住院网段IP为：192.1.*.0/26

(三)两个院区通过线缆直连，互联地址网段为：172.31.1.0/30，其中温江路由互联为最小地址，12桥互联为最大地址

二、要求

构建拓扑图，在拓扑图上地址段、设备接口地址、VLAN接口类型、VLAN号,主机地址

网段内最大可用地址为网关地址，主机地址从最小可用地址依次分配。

在模拟器上完成配置。

地址规划表

| 子网描述 | VLAN号 | 所需地址数量 | 网络号 | 掩码 | 网关地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、拓扑图

按要求完善拓扑图，并截图。

- 测试

- 温江1楼办公室PING1楼办公室网关，截图。

- 温江1楼办公室PING2楼办公室，截图

- 温江1楼收费室PING3楼门诊室，截图

- 温江2楼办公室PING3楼收费室，截图

- 温江3楼收费PING12桥住院，截图

- 思考

1楼办公室PING2楼办公室与1楼办公室PING2楼收费室，数据转发流程有什么不同？