### 有一小型医院网的网络结构如图。已知某医院获取地址段10.0.0.0/22，用于满足用户接入，设备互联需求。相同的用户区域在同一个VLAN,不同区域间需隔离广播,同时也要满足用户间的互访。

### （1）将IP地址空间10.0.0.0/22分配给门诊VLAN 100，住院VLAN200和设备互联地址，其中门诊需求500台主机和住院需求200台主机，设定所在子网的最小一个可用地址为该子网的网关地址，设定子网的最大2个地址给主机，请填写下包。

| 设备 | 接口 | IP地址 | 掩码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层交换机 | Int vlan 100 | 10.0.0.1 | /23 |  |
| 三层交换机 | Int vlan 200 | 10.0.2.1 | /24 |  |
| 门诊1 | F0 | 10.0.1.253 | /23 |  |
| 门诊2 | F0 | 10.0.1.254 | /23 |  |
| 住院1 | F0 | 10.0.2.253 | /24 |  |
| 住院2 | F0 | 10.0.2.254 | /24 |  |
| 三层交换机 | G0/1 | 10.0.3.1 | /30 |  |
| R1 | G0/0 | 10.0.3.2 | /30 |  |
| R1 | G0/2 | 210.26.200.1 | /30 |  |
| 出口路由器 | G0/0 | 210.26.200.2 | /30 |  |

（2）请给出路由器三层交换机的路由表，使其明确门诊、住院、服务器区和Internet的路由；

| 目的网络 | 目的网络IP地址 | 掩码 | 下一跳IP地址 | 转发接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 10.0.0.0 | /23 | / | Int vlan 100 |
| 住院 | 10.0.2.0 | /24 | / | Int vlan 200 |
| 服务器 | 210.26.200.0 | /24 | 10.0.3.2 | G0/1 |
| Internet | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.0.3.2 | G0/1 |

（3）请采用路由聚合技术，给出出口路由器到门诊和住院用户的路由。

| 目的网络 | 目的网络IP地址 | 掩码 | 下一跳IP地址 | 转发接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊+住院 | 10.0.0.0 | 255.255.252.0 | 210.26.200.1 | G0/0 |