## 实验五：路由汇总实验

学号：202441401037          姓名：王家伟

班级：医学信息工程2024级   周次：第五周

### 学习目标：

- 分析网段

- 配置静态路由

- 查看路由表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          （SHOW  IP  ROUTE）

- 测试网络

参考资料：路由器基本命令

### 实验资料：

参考拓扑图：

### 实验背景：

- 地址规划

### 门诊网段：192.*.15.0/24

### 住院网段：192.*.16.0/24

### 收费网段：10.0.*.0/24

### 互联网段：172.*.0.0/30

### 最大地址：网关

### 最小地址：主机

### 互联：左 最小   右 最大

- 网关使用最大可用地址，主机使用最小可用地址

### 填写下表

| 设备 | 接口 | IP 地址 | 子网掩码 | 默认网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.37.0.1 | 255.255.255.252 | 不适用 |
|  | G0/1 | 192.37.15.254 | 255.255.255.0 | 不适用 |
|  | G0/2 | 192.37.15.254 | 255.255.255.0 | 不适用 |
| R2 | G0/0 | 172.37.0.2 | 255.255.255.252 | 不适用 |
|  | G0/1 | 10.37.0.254 | 255.255.255.0 | 不适用 |
|  |  |  |  | 不适用 |
| 门诊主机 | 网卡 | 192.37.15.1 | 255.255.255.0 |  |
| 住院主机 | 网卡 | 192.37.16.1 | 255.255.255.0 |  |
| 收费主机 | 网卡 | 10.37.0.1 | 255.255.255.0 |  |

### 任务一：

### 1、为2台路由器配置不汇总静态路由，并填写路由表

| 路由器名称 | 协议 | 目的网络 | 目的网络掩码 | 下一跳地址 | 送出接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | 10.37.0.0 | 255.255.255.0 | 172.37.0.2 | G0/0 |
| R2 |  | 192.37.15.0 | 255.255.255.0 | 172.37.0.1 | G0/0 |
| R2 |  | 192.37.16.0 | 255.255.255.0 | 172.37.0.1 | G0/0 |

- 配置路由器，完成以下要求

  - 创建网络拓扑，在拓扑图上标注主机地址和接口地址，并截图

  - 接口配置

  - 静态路由配置

  - 查看路由表（截图）

  - 测试连通性

  - 门诊ping网关 截图

  - 住院ping网关 截图

  - 收费ping网关 截图

  - 门诊ping住院 截图

  - 门诊ping收费 截图

### 任务二：

### 1、为2台路由器

### 路由要求，填写路由表

### R1使用下一跳默认路由

### R2使用下一跳汇总路由

| 路由器名称 | 协议 | 目的网络 | 目的网络掩码 | 下一跳地址 | 送出接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.37.0.2 | G0/0 |
| R2 |  | 192.37.0.0 | 255.255.224.0 | 172.37.0.1 | G0/0 |

- 配置路由器，完成以下要求

  - 创建网络拓扑，在拓扑图上标注主机地址和接口地址，并截图

  - 接口配置

  - 静态路由配置

  - 查看路由表（截图）

  - 测试连通性

      - 门诊ping网关 截图

      - 住院ping网关 截图

      - 收费ping网关 截图

      - 门诊ping住院 截图

      - 门诊ping收费 截图