网络的生命周期（PDIOO）：规划、设计、实现、运行、优化、退役

网络设计过程：需求分析、逻辑网络设计、物理网络设计、部署网络、调试验收

层次化模型：汇聚、接入、核心

逻辑网络设计：

1.拓扑结构设计 2.IP地址规划，子网划分

3.交换策略和路由协议选择 4.网络安全机制和管理策略

物理网络设计：

1.局域网技术、网络设备、传输介质的选择

2.网络设备型号，信息点数量，具体地理位置 3.综合布线方案

计算机网络采用自顶向下的模块化设计方法

局域网概述

局域网标准：IOS 8802

局域网参考模型：IEEE 802，包含了LLC和MAC（分别负责传输数据正确性、控制传输介质）

IEEE 802.2 ：LLC协议

IEEE 802.3：CSMD/CD访问实现方法以及物理技术规范

IEEE 802.11 无线局域网

拓扑结构：星型、环形、总线型、树形

以太网技术

采用CSMA/CD协议

以太网命名规则：100Base-TX 百兆基带五类非屏蔽双绞线

（速率、方法（Base、Broad）、介质）

计算机网络都使用Base信号

介质包括：双绞线、同轴电缆、光纤

交换机功能：维护mac地址表、基于源mac学习，基于目的mac转发

生成树协议（STP 采用802.1d标准）

虚拟局域网

每个vlan都是一个广播域

干线协议：802.19协议

主机只接受标准帧

网络传输介质

分为有线无线两种类型

STP屏蔽双绞线，UTP非屏蔽双绞线

两端为RJ-45接头，线序标准：7568A（同种设备）和7568B（不同设备）

单模光纤：反射 多模光纤：折射

综合布线

- 工作区子系统设计（工作区——>弱电井）

- 水平布线子系统设计（各楼层——>弱电井）

- 管理子系统设计（垂直于水平）

- 垂直干线子系统设计（弱电井）

- 设备间子系统设计（接入服务器）

- 建筑群干线子系统设计（不同楼栋）

IP地址概述

127.0.0.0/8 环回地址 用于测试本机协议是否安装成功

IPv6地址是128位二进制，使用“冒号十六进制”，每16位划分一段，用：：表示多个连续为0的段，只可出现一次

IPv6分为单播、组播、泛播

IPv6迁移技术：双栈协议（IPv4和IPv6共存）、隧道协议（将v6报文封装到v4报文中），网络地址转换

DNS域名系统

域的层级关系：根域名——>顶级域名——>二级域名——>三级域名…

DNS解析方法：迭代、递归

Web服务器

核心技术：HTTP（80端口）超文本传输协议、HTML超文本标记语言

主流web服务器软件Windows：IIS，Linux：Apache

FTP服务器

FTP服务器软件IIS、ser-U  ISS提供了构建FTP服务器的功能

使用20\21端口 传输\控制

邮件系统

SMTP协议发邮件，IMTP接收邮件     25端口

DHCP服务器

自动获取IP地址，新主机广播请求IP地址，DHCP在地址池找一个出来，主机接受，DHCP确认，分配完成

SNMP最简单的网络管理协议