| 实验报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验第 2 课：题目：设计基于51的数码管控制电路 |  |  |  |
| 学号 | 202441401033 | 班级 | 2024级 |
| 姓名 | 唐俊 | 团队or个人 | 个人 |
| 电路图（并对其中元器件进行标注） |  |  |  |
| 实验一：难度：简单 |  |  |  |
| 实验目标 | - 选择任意相邻四个数码管,动态显示你生日的 月与日，例如12月3日“1203”。 - 文字显示延迟 delay：500ms-100ms-10ms-1ms的区别。 - 延迟为多少时显示稳定。 |  |  |
| 实验代码 并对难点进行标注 | #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dl = P2^6; sbit wl = P2^7; uchar code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; void delayms(uint); void main() { while(1) { dl = 1; P0 = table[0]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfe; wl = 0; delayms(500); dl = 1; P0 = table[9]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfd; wl = 0; delayms(500); dl = 1; P0 = table[1]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfb; wl = 0; delayms(500); dl = 1; P0 = table[4]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xf7; wl = 0; delayms(500); } } void delayms(uint xms) { uint i, j; for(i = xms; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } |  |  |
| 实验结果 | 1ms的时候显示稳定 |  |  |
| 实验二：难度：一般 |  |  |  |
| 实验目标 | 1选择任意相邻x个数码管,动态显示任意x个数字，例如生日“12.03”，显示结果如下:1-2-0-3-1203-1-2-0-3-1203-1-2-…,循环显示。 寻找复位按键，长按复位会出现什么？？？ |  |  |
| 实验代码并对难点进行标注 | #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dl = P2^6; sbit wl = P2^7; uchar code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; void delayms(uint); void main() { uchar i; while(1) { // ????0914 dl = 1; P0 = table[0]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfe; wl = 0; delayms(500); dl = 1; P0 = table[9]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfd; wl = 0; delayms(500); dl = 1; P0 = table[1]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfb; wl = 0; delayms(500); dl = 1; P0 = table[4]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xf7; wl = 0; delayms(500); // ????0914?? for(i = 0; i < 50; i++) { dl = 1; P0 = table[0]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfe; wl = 0; delayms(5); dl = 1; P0 = table[9]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfd; wl = 0; delayms(5); dl = 1; P0 = table[1]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xfb; wl = 0; delayms(5); dl = 1; P0 = table[4]; dl = 0; P0 = 0xff; wl = 1; P0 = 0xf7; wl = 0; delayms(5); } } } void delayms(uint xms) { uint i, j; for(i = xms; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } |  |  |
| 实验结果 | 长按复位键，数码管不再显示 |  |  |
| 实验三：难度：困难 |  |  |  |
| 实验目标 |  |  |  |
| 实验代码并对难点进行标注 |  |  |  |
| 实验结果 | 注：照片及描述 |  |  |
| 实验总结 |  |  |  |