| 实验报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验第 1 课：题目：设计基于51的发光二极管控制电路 |  |  |  |
| 学号 | 202441401033 | 班级 | 1班 |
| 姓名 | 唐俊 | 团队or个人 | 个人 |
| 电路图（并对其中元器件进行标注） | 注：能用AD可以用AD画，不能用的可以手绘 |  |  |
| 实验一：难度：简单 |  |  |  |
| 实验目标 | 开始数码管不显示，按下矩阵键盘后，在数码管上显示0~F，6个同时显示（静态） |  |  |
| 实验代码 并对难点进行标注 | #include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula = P2^6; sbit wela = P2^7; uchar code table[] = { 0x3f, // 0 0x06, // 1 0x5b, // 2 0x4f, // 3 0x66, // 4 0x6d, // 5 0x7d, // 6 0x07, // 7 0x7f, // 8 0x6f, // 9 0x77, // A 0x7c, // B 0x39, // C 0x5e, // D 0x79, // E 0x71, // F 0x00 // ??(??16) }; uchar key_value = 16; void delay(uint z) { uint x, y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 110; y > 0; y--); } uchar keyscan() { uchar temp; P3 = 0xfe; temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { delay(5); temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { switch(P3) { case 0xee: key_value = 0; break; case 0xde: key_value = 1; break; case 0xbe: key_value = 2; break; case 0x7e: key_value = 3; break; } while((P3 & 0xf0) != 0xf0); } } P3 = 0xfd; temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { delay(5); temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { switch(P3) { case 0xed: key_value = 4; break; case 0xdd: key_value = 5; break; case 0xbd: key_value = 6; break; case 0x7d: key_value = 7; break; } while((P3 & 0xf0) != 0xf0); } } P3 = 0xfb; temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { delay(5); temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { switch(P3) { case 0xeb: key_value = 8; break; case 0xdb: key_value = 9; break; case 0xbb: key_value = 10; break; case 0x7b: key_value = 11; break; } while((P3 & 0xf0) != 0xf0); } } P3 = 0xf7; temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { delay(5); temp = P3; temp &= 0xf0; if(temp != 0xf0) { switch(P3) { case 0xe7: key_value = 12; break; case 0xd7: key_value = 13; break; case 0xb7: key_value = 14; break; case 0x77: key_value = 15; break; } while((P3 & 0xf0) != 0xf0); } } return key_value; } void main() { wela = 1; P0 = 0xc0; wela = 0; while(1) { dula = 1; P0 = table[keyscan()]; dula = 0; } } |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |
| 实验二：难度：一般 |  |  |  |
| 实验目标 | 你学号后三位xyz（十进制）转成八进制（abcd），按照这个顺序：第a+1闪一下，第b+1闪一下，第c+1闪一下，第d+1闪一下。循环闪烁。并体现while（1）这个功能。 |  |  |
| 实验代码并对难点进行标注 |  |  |  |
| 实验结果 | 注：照片及描述 |  |  |
| 实验三：难度： |  |  |  |
| 实验目标 |  |  |  |
| 实验代码并对难点进行标注 |  |  |  |
| 实验结果 | 注：照片及描述 |  |  |
| 实验总结 |  |  |  |